《工程测量》课程实验报告

课程编号：0900750001-5

实验编号：            5

实验内容：     水平角测量-测回法

选课班级：____________________________

组    别：No._________________________

组长：___________ 学号：______________

组员：___________ 学号：______________

___________       ______________

___________       ______________

___________       ______________

___________       ______________

报告日期：________年_________月________日

深圳大学土木工程学院

教师评语：

成绩评定： 评阅人签名： 评阅时间： 年 月 日

《工程测量》实验任务书

实验五：水平角测量-测回法

一、目的与要求

- 掌握测回法观测水平角的观测步骤、计算及成果校核方法；

- 进一步熟悉电子经纬仪的各功能键及操作步骤；

- 相关精度要求：

  - 光学对中法的对中误差不超过1mm；

  - 上下半测回角值互差不得超过 ±40″；

  - 各测回角值互差不得超过 ±24″；

  - 观测值的三角形内角和与理论值（180º）之互差不得超过 ±40"。

二、计划与仪器准备

- 实验学时：2学时

- 主要设备：		5″级电子经纬仪	   			1台

三角架							1副

花  杆（辅助瞄准目标用）		2根

钢  钎							3根

记录板							1块

三、方法与步骤

- 在地面上选取彼此相距20～30m并相互能通视的三点顺时针标号为A、B、C，形成一个三角形ΔABC。然后分别用钢钎（或者记号笔在地面绘划十字）桩定位置；

- 按照测回法要求和步骤，以A、B、C点为测站中心点分别安置、对中、整平经纬仪，然后依次观测三角形ΔABC的三个内角∠BAC、∠CBA、∠ACB。每个内角观测两测回，各测回的盘左起始读数分别设为00°00′00″和90°00′00″。测回法观测水平角的主要步骤见第3~5点。

- 水平角观测：

- 上半测回（盘左/正镜）：先瞄准左侧目标点，然后设置水平度盘初始读数并记录。顺时针旋转照准部瞄准右侧目标点，读取并记录水平度盘读数，计算上半测回各水平角值；

- 下半测回（盘右/倒镜）：先瞄准右侧目标点，读取水平度盘读数，逆时针旋转照准部瞄准左侧目标点，读取并记录水平度盘读数，计算下半测回各水平角值；

- 检验上下半测回角值互差，并计算一测回角值。

- 分别以A、B、C作为安置仪器点，重复第3点步骤依次观测ΔABC的三个内角∠BAC、∠CBA、∠ACB。

- 完成第一测回的三个内角观测后，进入第2测回的观测工作。观测步骤与第1测回基本相同。但要注意，第二测回的盘左起始读数应设为90º00′00″。

- 成果检核。主要检验指标：（1）上下半测回角值互差；（2）同一角值各测回互差；（3）观测值的三角形内角和与理论值（180º）之互差。

四、实验报告要求

- 每组同学共同完成实验报告中的实验项目，观测、记录、计算等环节应轮换进行。在此基础上，每位同学还须独立完成实验报告“基础知识”的内容；

- 实验报告的填写要求字迹工整、清晰，不宜涂改。万一发生书写错误，请用双实线段将错误之处划去，并在其边上将正确的文字或者数字补上；

- 组长将本组实验报告及组员的“基础知识”收齐后装订成册，统一上交给指导老师。

五、注意事项

- 在操作之前，组长应召集组员认真学习并理解任务书的要求和实验内容，并制定具体实验计划；

- 以组为单位领取实验仪器，各组应清点数量、检查仪器（外观和部件）是否有损坏之处；一旦签字领取后，借出的仪器将被视为外观及性能均完好；

- 归还仪器时，应按照领取时的状况归还实验室。如发现仪器损坏、丢失，将会追究相关责任，并可能承担支付相关维修费用或赔偿损失的经济责任；

- 三脚架应确保安置稳妥后，才能安置仪器并牢固连接于脚架的承台，防止仪器摔落；

- 调节各种螺旋应注意力度, 仪器操作时切勿用力过猛，脚螺旋、水平微动   螺旋等均有一定的调节范围，使用时不应超出可调节的范围；

- 选择好测站和待测点的位置，尽量避开人流和车辆的干扰；

- 读数前、后均应检查管水准器气泡是否居中，若不居中则必须重新调整仪器水平后再检测测量工作；

- 水平角观测时，同一个测回内，照准部水准管偏移不得超过一格。否则，需要重新整平仪器进行本测回的观测；

- 对中、整平仪器后，进行同一测回观测，期间不得再整平仪器。某测回观测完毕后，可以重新整平仪器，再进行第二测回观测；

- 如果竖盘读数窗口没有显示读数,即表示竖盘倾斜程度太大，超出补偿范围，竖直角无法观测、显示。此时，需重新整平、对中仪器，再进行本测回的观测工作；

- 实习区域：土木工程学院院馆附近区域。

六、实验项目

实验五 水平角测量-测回法手簿

仪器型号：          仪器编号：         测区位置：      天气情况：_____

日期：      年     月      日  测量时间：自     ：    测至     ：____

| 测回 | 测站 | 目标 | 竖盘位置 | 水平度盘读数 （ ° ′ ″） | 半测回角值 （ ° ′ ″） | 一测回平均角值 （ ° ′ ″） | 同一角值的各测回平均值 （ ° ′ ″） | 主测人 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | A | B | 盘左 |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 盘右 |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  | B | C | 盘左 |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 盘右 |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  | C | A | 盘左 |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 盘右 |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| II | A | B | 盘左 |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B | 盘右 |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  |  |  |
|  | B | C | 盘左 |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 盘右 |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  |  |  |
|  | C | A | 盘左 |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | 盘右 |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 成 果 检 核 |  |  | 第一测回： |  |  | 第二测回： |  |  |

授课班级：________ 组别：第__________组

姓名：             学号：______________

基础知识5  测回法测量水平角

- 某水平角观测三个测回时，各测回理论起始读数分别为___________、____________和_____________。

- 水平角观测中，用盘左、盘右观测取其平均值的方法可以消除______________、_____________和_______________的影响。

- 水平角定义是：___________________________________________________；竖直角定义是：__________________________________________________。瞄准同一竖直面上高度不同的点，其水平读盘读数______（相同/不相同），原因是：________________________________________________。观测竖直角时，只需要瞄准一个方向就可测得竖直角值的原因是：______________________________________________________________。

- 根据你使用的仪器，在电子经纬仪上设定一个初始读数为60°00′00″的具体操作步骤有哪些？

- A、O、B是一个等腰三角形三个顶点，AO = BO = 30m，∠AOB理论值为30°00′00″，仪器架设在O点进行水平角观测。如果仪器对中偏差50mm（假设可能前移、后退或水平偏移），请分别计算角度测量值会产生多大的偏差？

6. 下表是测回法观测水平角∠AOB的数据记录，请完成相关计算及成果校核。

| 测 站 | 测回数 | 目 标 | 竖盘 位置 | 水平度盘读数 （ ° ′ ″） | 半测回角值 （ ° ′ ″） | 一测回平均值 （ ° ′ ″） | 各测回平均值 （ ° ′ ″） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 1 | A | 左 | 00 12 00 |  |  |  |
|  |  | B |  | 91 45 00 |  |  |  |
|  |  | A | 右 | 180 11 30 |  |  |  |
|  |  | B |  | 271 45 10 |  |  |  |
|  | 2 | A | 左 | 90 05 48 |  |  |  |
|  |  | B |  | 181 38 54 |  |  |  |
|  |  | A | 右 | 270 06 12 |  |  |  |
|  |  | B |  | 01 39 12 |  |  |  |
| 成果校核 | （1）上下半测回角值互差校核 （2）各测回角值互差校核 |  |  |  |  |  |  |